جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا بالجهة الشرقية

ATDTec   OUJDA

عبد العزيز عكة

www.oukka.net

التكنولوجيا الصناعية

السنة الثانــيـة

ثانوي إعدادي

الروبوت المتتبع للمسار الأسود بواسطة

بطاقة الأردوينو

2015 – 2016

جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا بالجهة الشرقية

Atdtec.oujda@gmail.com                                  06.62.10.88.94

التكنولوجيـا الـصناعـيـة

السنة الـثـانيـة

الروبوت المتتبع للمسار الأسود

بواسطة الأردوينو

جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا

بالجهة الشرقية

عـبد الـعـزيز عـكــة

Robot suiveur de ligne noire

Par ARDUINO

1

1- الوضعيات المثيرة

حسب الفيديو يتمكن الروبوت من تتبع المسار الأسود المرسوم على سطح أبيض مع إصداره لإشارة ضوئية عندما يكون فوق المسار الأسود و توقفه عن التحرك بعد قطعه لدورة كاملة و ذلك باستعمال دارتين إلكترونيتين، الأولى لالتقاط المسار الأسود و الثانية للتحكم في دوران العجلتين. إبحث عن حلول أخرى تحقق نفس الهدف.

– عرض الوضعية 1:

2.1 – الحلول المقترحة :

الحلول التكنولوجية المبرمجة بواسطة الحاسوب و التي تعتمد على المتحكم الدقي )بطاقة أردوينو، Pic، بطاقة.(...

3.1 – الحل المعتمد :

سنعتمد في دراستنا و إنجازنا للروبوت المتتبع للمسار الأسود و الذي يتوقف تلقائيا بعد قطعه لدورة كاملة على بطاقة الأردوينو.

4.1 – عرض الوضعية 2:

كيف يتمكن الروبوت من تتبع المسار الأسود ؟ و كيف يتوقف عن الحركة بعد دورة واحدة ؟ و كيف يتحكم في دوران العجلتين و كيف يصدر إشارة ضوئية عندما يكون فوق المسار ؟

4.1 - الهدف من المشروع :

يهدف المشروع إلى إنجاز روبوت يتتبع مسارا أسودا على سطح أبيض، حيث يتم توجيهه باستخدام

بطاقة أردوينو يمكن برمجتها بواسطة الحاسوب و يعتمد الروبوت على ملتقطات ضوئية لكشف المسارالأسود، و متحكم في المحركين اليميني و اليساري.

2

2- مبدأ اشتغال الروبوت

الروبوت المتتبع للمسار الاسود مجهز بعجلتين في الخلف يتحكم في دورانهما محركان بالتيار المستمر و عجلة حرة في الامام. يقوم الروبوت بتتبع شريط اسود يوجد على سطح ابيض باستخدام المستشعر الضوئي CNY70 او نوع اخر بحيث يقوم الثنبيل الباعث للأشعة تحت الحمراء ببعثها، فيمتصها الشريط الاسود. لكن عند خروج الروبوت عن الشريط، ترتد الاشعة ليلتقطها الترانزيسطور الضوئي من اجل التحكم في المحرك الكهربائي الذي يتحكم في دوران العجلة المتواجدة في الوضع المعاكس للوضع الذي خرج اليه الروبوت لإرجاعه ليتبع الشريط.

- تبين الأشكال التالية أهم مراحل اشتغال الروبوت :

عند وجود الروبوت فوق الخط الأسود، يمتص هذا الخير الأشعة تحت الحمراء التي يولدها الثنبيلان الباعثان للأشعة فلا تعكس، فتمر الإشارة الكهربائية إلى جزء المعالجة من أجل جعل المحركين اليميني واليساري يدوران.

عند خروج الروبوت عن الخط الأسود يمينا يظهر اللون الأبيض فتعكس الأشعة تحت الحمراء نحو الترانزيستور الضوئي اليميني لتمر الإشارة الكهربائية إلى جزء المعالجة من أجل جعل المحرك اليساري متوقفا حتى ينعطف الروبوت يسارا .

عند خروج الروبوت عن الخط الأسود يسارا يظهر اللون الأبيض فتعكس الأشعة تحت الحمراء نحو الترانزيستور الضوئي اليساري لتمر الإشارة الكهربائية إلى جزء المعالجة من أجل جعل المحرك اليميني متوقفا حتى ينعطف الروبوت يمينا .

1

2

3

3

3- الوظائف التقنية للروبوت

1

– وظـــيــفــة الـتـغـذيــة

تـوفـير الـطـاقـة الـضروريـة لاشـتـغـال بطاقة الأردوينو و مكونات الروبوت.

تـوفـير الـطـاقـة الـضروريـة للاشـتـغـال. لقد تم استعمال البطاريات في تامين تغذية مكونات الروبوت ) تركيبة التحكم و المحرك المختزل(

      - الــحــلــول الــمــمــكــــنــة :

- استعمال البطارية 9V لتامين تغذية مستقلة لبطاقة الأردوينو

- عمود 3.7V لتغذية مكونات الروبوت ) المتحكم في المحرك المختزل (

عمود

9V

قابل للشحن

عمود

3.7V

قابل للشحن

رابط العمود9V

مع بطاقة الأردوينو

عمود9V

غير قابل للشحن

      - مــــلا حــظــــة

– يمكن استغلال أعمدة بطارية غير صالحة للاستعمال لحاسوب محمول مع استعمال شاحن خاص بهذا النوع من الأعمدة

6 أعمدة من فئة 3.7 V

قابلة للشحن

4

2

– وظـــيــفــة الـتـشـويـر الـضـوئــي  و الــتــمــهــيـل

إصدار الروبوت لإشارة ضوئية عندما يكون فوق المسار الأسود.

لقد تم استعمال ثنبيل متألق كهربائيا يتوهج عندما يكون الروبوت فوق الشريط الأسود.

A

توقف الروبوت عن التحرك بعد قطعه لدورو كاملة.

سنعتمد على بطاقة الأردوينو للتحكم في توقف الروبوت بعد بعد مرور مدة زمنية نحددها في 30 ثانية.

B

تـجـربـة 1

في البداية سنتحكم بواسطة الأردوينو في توهج الثنبيل المتألق كهربائيا لمدة 5 ثواني ثم سينطفئ

5

*  حــسـاب قيمة المقاومة التي يجب تركيبها مع الثتبيل المتالق كهربائيا لتفادي

VR1

VAK

VAlim

إتــلافــه

- شدة التيار التي يمكن أن يتحملها الثنبيل المتألق كهربائيا :  IF =20mA

- توتر اشتغال الثنبيل الأحمر := 1.5 v  VAK

- قيمة التوتر بمخرج الأردوينو : VAlim = 5 v

VAlim = VR1 + VAK

5v = R1*IF + VAK

إذا اعتبرنا أن= 20 mA =0,02 A  IF

و أن VAK = 1.5 v

R1 = (5 – 1.5) / 0.02

R1 = 175 Ω

استعمال القيمة المنمطة 220 Ω

1.5 V

20 mA

أحــمــر

توتر الاشتغال  VAK

شدة التيار القصوى IF

ملاحظات

إسم الثنبيل و شكله

2.2 V

20 mA

أخــضــر

1.8 V

20 mA

بـرتـقــالـي

2.5 V

20 mA

أزرق

6

– الكود الخاص بالتشوير الضوئي و التمهيل

- يمكن تعويض HIGH ب 1 و LOW ب 0 و بالتالي فإن :

- digitalWrite(8,HIGH) ; 	أو 	digitalWrite(8,1) ;

- digitalWrite(8,LOW) ; 		أو 	digitalWrite(8,0) ;

7

4

– وظـــيــفــة  الا لــتــقــاط

بعث و التقاط الأشعة تحت الحمراء بحيث يقوم الثنبيل المولد للأشعة تحت الحمراء ببعثها، فيمتصها الشريط الأسود، لكن عند خروج الروبوت عن الشريط، ترتد الأشعة ليلتقطها الترانزيسطور الضوئي من أجل التحكم في المحرك. يمكن استعمال المستشعر CNY70  أو ثنبيل مولد للأشعة تحت الحمراء و آخـر مستقبل.

      - بــعــض أنــواع الــمــلــتــقــطات الـضـوئـيـة و أشــكــالها الــتــجــاريــة

A

CNY70

بـا عــث

مستقبل

C

A

E

K

B

TCRT5000L

ورقــــــة الـصـانـع

مستقبل

بـا عــث

8

C

بـا عــث

مستقبل

OSRAM - SFH4550 - LED 5MM IR 850NM

OSRAM - SFH213-FA - PHOTODIODE IR FILTREE

      - خـاصـيـات ا لــمــلــتــقــطات الضوئية

الثنبيل الباعـث  و المستقبل

TCRT5000L

الثنبيل الباعـث

و المستقبل

CNY70

شكله

خـاصياته

الملتقط

- أنـظـر ورقــة الـصـانــع

- LED 5MM IR 850NM

- Courant, If moy.: 100mA

- Tension, Vf max..: 1.5V

الثنبيل الباعـث

SFH4550

/SFH487

- Type de diode: Photodiode (Phototransistor)

- Longueur d'onde de la sensibilité crête: 900nm

- Angle, moitié: 10°

- Courant d'obscurité: 1nA

الترانزيسطور الضوئي )المستقبل(

SFH213-FA

9

رشـــم وظــيـفـة الالــتــقــاط مع الأردوينو ) جهة واحدة(

      - تجربة 2 باستعمال ثنبيل متالق كهربائيا

5V

Gnd

Gnd

A0

8

ARDUINO

220

Led

جـزء التشوير

جـزء المعالجة

جـزء الالتقاط

10

– الكود الخاص بوظــيـفـة الالــتــقــاط مع التحكم في توهج الثنبيل

*  لماذا تم اختيار القيمة 100 Ω بالنسبة لمقاومة استقطاب الثنبيل الباعث للأشعة تحت الحمراء ؟

معطيات المصنع بالنسبة للملتقط CNY70

- شدة التيار القصوى IF التي يمكن أن يتحملها الثنبيل الباعث و القدرة Pmax :

- IF <=50mA   و   Pmax = 0.1W

حساب المقاومة R1

IF   Pmax = VAK * يعني IF   = Pmax / VAK

0.05 = 2V   = 0.1 / VAK

R1 = (VAlim – VAK) / IF

إذا كانت= 5V VAlim

R1 = (5 – 2) / 0.05 = 60 Ω

بالنسبة للمقاومة المختارة  100Ω  فإن

IF = (5 – 2) / 100 = 0.03 = 30mA

إذن القيم  150 Ω -  120 Ω - 100 Ω - 80 Ω

تؤمن استقطاب جيد للثنبيل الباعث كما يستحسن استعمال القيم المنمطة و مقاومات ذات قدرة ¼ W

*  لماذا تم اختيار القيمة 56 kΩ بالنسبة للترانزيسطور الضوئي ؟

11

- بالنسبة للثنبيل المستقبل ) الترانزيسطور الضوئي (:

= 0.3V   VCEsatو ICsat = 0.1mA

حساب المقاومة R2       إذا كانت= 5V VAlim

ICsat   = (VAlim – VCEsat) / R2

0.0001   = (5 – 0.3) / R2

R2 = 44 KΩ

لكي يكون الترانزيسطور الضوئي مشبعا، يجب توفير الشرط  >=0.1mA ICsat

إذن R2 <= 44 KΩ

- إن القيم : 40kΩ - 30kΩ -  20kΩ - 15kΩ – 10kΩ

تؤمن استقطاب جيد للترانزيسطور الضوئي

- استعمال القيمة  56kΩ حسب ما هو متوفر خلال التجربة

      - كـيـفـيـة اشـتـغـال الـمـلـتـقـط  الـضـوئــي

12

تـركـيـبـة الـتـقـاط الـمـسـار الأسـود

مـعـالـجة التقاط الجانب الأيسر

مـعـالـجة التقاط الجانب الأيمن

5V

5V

رؤية من الأسفل لجـزء الالتقاط

31

5

وظــيــفــة الــتــبــلــيــغ

من أجل تبليغ الأوامر من جزء المعالجة ) بطاقة الأردوينو ( وإيصالها إلى المحركين  استعملنا  المتحكم   L293D الذي يقوم بوظيفة التبديل : دوران المحرك أو توقفه، حسب الإشارات الواردة من جزء المعالجة.

المتحكم   L293D

5V Arduino2

VAlim

Moteur

6V

Gnd Arduino

2

A

22

C

      - خـاصيات L293D

      - يتكون من جزأين : جزء التحكم Commande و جزء القدرة Puissance للتحكم في المحركات

      - يمكن من التحكم في دوران محركين في منحيين مختلفين أو 4 محركات في منحى واحد

      - توتر التحكم : 4.5v à 5.5v

      - توتر القدرة : 5v à 36v

      - شدة التيار القصوى : 600mA

      - عدد المرابط : 16

14

4- تـركـيـبـة  الروبوت

الـمـلـتـقـط الأيـمـن

Capteur Droit

5V

Gnd

Gnd

A0

11

ARDUINO

3.7v

4.5v

6v

8

10

9

13

12

11

5V

Arduino

المحرك الأيـمـن

Moteur Droit

13

12

9

10

A1

8

7

6

المحرك الأيـسـر

Moteur Gauche

6

7

Gnd

Arduino

      - مــلاحــظــة

إذا أردنا أن يدور المحركان M1  و M2 في نفس المنحى مثلا تحرك الروبوت فقط نحو الأمام، يمكن الاستغناء عن المربطين)8 أو 9 (و )12 أو 13 .(

الـمـلـتـقـط الأيـســر

Capteur Gauche

15

4- الـكـود النهائي للروبوت

16

كتابة الكود بطريقة أخرى

إضافة الكود بعد   void setup

إضافة الكود بعد   void loop

17

5- الـمـركـبات  الـمـستعـملة فـي الروبوت

| إسم المركب | العدد | المميزات | الوظيفة داخل التركيبة |
| --- | --- | --- | --- |
| العمود | 1 | 3.7v أو 4.5v أو 6v | تزويد المحركين بالطاقة الكهربائية |
| العمود | 1 | 9v | تزويد بطاقة الأردوينو بالطاقة الكهربائية |
| باعث ملتقط الأشعة | 2 | CNY70 أونـوع أخـر | التقاط المسار الأسود للروبوت |
| بطاقة أردوينو | 1 | Uno | معالجة الاشارة الواردة من الملتقطات |
| قاطع التيار | 1 | I | قطع أو إيصال التيار إلى التركيبة |
| المقاومة | 2 | R=100 إلــى220Ω | تأمين استقطاب الثنبيل الباعث |
| المقاومة | 2 | R = 10 إلــى56KΩ | تأمين استقطاب الترانزيسطور الضوئي |
| المقاومة | 2 | R=220Ω | حماية الثنبيلات المتألقة كهربائيا |
| الثنبيل المتألق كهربائيا | 2 | LED | التشوير الضوئي عند دوران المحرك |
| المحرك المختزل و العجلة | 2 | M1 – M2 | تحريك الروبوت |
| عجلة حرة | 1 | حجم صغير | تسهيل تحريك الروبوت و إحداث التوازن |
| المتحكم في المحركين | 1 | L293D دارة مدمجة | التحكم في دوران المحركين M1و M2 |
| أسلاك موصلة | 20 | ذكر - أنثى | الربط بين مختلف المركبات |
| أسلاك موصلة | 20 | أنثى - أنثى | الربط بين مختلف المركبات |
| لولب صامولة | 20 | Ø=4mm - L=40mm | تثبيت مختلف المركبات |

18

6- مراحـل إنــجــاز الدارات المطبوعة للروبوت

1

العمليات

الوسائل المستعملة

المرحلة

- تخطيط الرشم بمساعدة الحاسوب و برنام Circuit Wizard و طبعه على الورق الشفاف بواسطة طابعة

- ورق شفاف

- حاسوب و طابعة

- برنام Circuit Wizard

- تخطيط رشم جزء الالتقاط

- تخطيط رشم جزء التبليغ و التشوير

رشم جزء الالتقاط

رشم جزء التبليغ و التشوير

19

2

العمليات

الوسائل المستعملة

المرحلة

- بعد إزالة الغلاف الواق من الصفيحة، نضع الورق الشفاف الذي يحتوي على الرشم في آلة التشميس لمدة 3 دقائق بحيث تتعرض الصفيحة للأشعة فوق البنفسجية UV

- صفيحة الايبوكسي 1

- الة التشميس 2

- نقش رشم جزء الالتقاط على الصفيحة

- نقش رشم جزء التبليغ و التشوير على الصفيحة

      - إنجاز الدارة المطبوعة لجزء الالتقاط

2

1

3

العمليات

الوسائل المستعملة

المرحلة

- نخرج الصفيحة من آلة التشميس و نضعها في محلول سائل لمدة 3 دقائق ثم بعد ذلك في محلول بركلورير الحديد الذي يزيل طبقة النحاس غير المرغوب فيها ما عدا المسالك المغطاة بالأسود

- نخرج الصفيحة و ننظفها بالماء ثم بالكحول

- محلول كيميائي سائل 1

- بركلورير الحديد 2

- كحول 3

- إزالة الطبقة الحساسة من الصفيحة

- إزالة طبقة النحاس الزائدة من الدارة المطبوعة

3

2

1

20

4

العمليات

الوسائل المستعملة

المرحلة

- يمكن ترك تماس بين قطبي أحد المركبات أو تشقق في أحد المسالك وللتأكد من وجود الاستمرارية، نستعمل جهاز متعدد القياسات عادي أو إلكتروني

- جهاز متعدد القياسات

- مراقبة الدارة المطبوعة

5

- نستعمل ناقوبة mini perceuse ذات مثقاب قطره 1- 1.5 mm لخرق الثقب التي تمر منها أقدام المركبات

- يجب الضغط على زر إيقاف الآلة بعد كل عملية خرق

- ناقوبة

- مثقاب قطره 1- 1.5 mm

- ثقب ممرات المركيات

العمليات

الوسائل المستعملة

المرحلة

21

العمليات

الوسائل المستعملة

المرحلة

6

- تركب المركبات على الطبقة العازلة للصفيحة

- يركب كل مركب في الموضع المخصص له

- يستحسن أن نبدأ بتركيب المركبات ذات الحجم الصغير

- يجب احترام أقطوبية المركبات المستقطبة عند التركيب

- يهدف التلحيم إلى تثبيت المركبات و تحقيق الروابط الكهربائية بينها

- عند التلحيم، لا يجب إتلاف المركبات أو فرشة النحاس نتيجة حرارة مرتفعة، لذا يجب استعمال ملحام ذو قدرة ضعيفة و سلك من القصدير الرصاص

- ملحام

- سلك من القصدير الرصاص

- تركيب المركبات

- تلحيمها

- تقطيع المرابط الزائدة

22

جزء الالتقاط بالمركبات

جزء التبليغ و التشوير بالمركبات

23

7- العناصر الأخرى  للروبوت

2

الــعــدد

الـعـنــصــر

الــشــكــل

الــوظــيــفــة

المحرك المختزل

و العجلة

- الدوران بسرعة مناسبة

2

حامل المحرك المختزل

- حمل و تثبيت المحرك المختزل

1

حامل العمود 3.7v أو 4.5v   أو 6v

- حمل العمود

1

الاطار الواق

- حمل العناصر العلوية للروبوت

- تثبيت دارة الالتقاط

- حمل بطاقة الأردوينو

- تثبيت المحرك المختزل

- تثبيت حامل العمود 3.7v أو 4.5v ,,,

- تثبيت حامل العمود 9V

- حمل العجلة الحرة

حامل الروبوت

1

1

حامل العمود 9V

- حمل العمود من فئة 9 V

24

رؤيــات عــامــة للـــروبـــوت

المراجع المعتمدة :

- كود الروبوت المتتبع للمسار الأسود للأستاذين محمد بوصحابة ) الراشدية( و صالح الحسوني ) مراكش( مع التعديل

- الروبوت المتبع للمسار الأسود الملف التقني للمفتشية التربوية لمادة التكنولوجيا الصناعية مراكش – عبد الكريم المراكشي –

- ملاحظات أعضاء جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا بالجهة الشرقية