//Code OK Testé avec  succés Suiveur de Noir

int capgauche = A0;// capteur gauche ( CNY70 1 ou IR1)

int capdroit = A1; // capteur droit ( CNY70 2 ou IR2)

int valg = 0;

int vald = 0;

int motor1sens1 = 8;    // pin 2 (Input 1)  du L293D (moteur gauche )

int motor1sens2 = 9;    // pin 7 (Input 2) du L293D

int enable1 = 10;     // pin 1 (Enable 1) du L293D

int motor2sens1 = 13;    // pin 15 (Input 4)  du L293D (moteur droit)

int motor2sens2 = 12;    // pin 10 (Input 3) du L293D

int enable2 = 11;     // pin 9 (Enable 2) du L293D

int led1 = 6;

int led2 = 7;

void setup(){

pinMode(capgauche,INPUT);

pinMode(capdroit,INPUT);

pinMode(motor1sens1, OUTPUT);

pinMode(motor1sens2, OUTPUT);

pinMode(enable1,OUTPUT);

pinMode(motor2sens1, OUTPUT);

pinMode(motor2sens2, OUTPUT);

pinMode(enable2, OUTPUT);

pinMode(led1,OUTPUT);

pinMode(led2,OUTPUT);

digitalWrite(enable1, LOW  );

digitalWrite(enable2, LOW  );

//Serial.begin(9600);

}

void loop() {

digitalWrite(enable1, HIGH );

digitalWrite(enable2, HIGH  );

valg=analogRead(capgauche);//Affecter la lecture de la valeur du capgauche à la variable valg

vald=analogRead(capdroit);//Affecter la lecture de la valeur du capdroit à la variable vald

if ( valg > 200 )            //Si la valeur > 80 correspond à la détection du noir par le capteur gauche IR Fes (On peut changer cette valeur pour régler la sensibilité)

{

digitalWrite(motor1sens1, HIGH); //Si Oui Tourner le moteur 1 dans un sens (pour le sens contraire, inverser les états)

digitalWrite(motor1sens2, LOW);

digitalWrite(led1,HIGH);         //Allumer led1

}

else {

digitalWrite(motor1sens1, LOW);  //Si non arrêter le moteur 1

digitalWrite(motor1sens2, LOW);

digitalWrite(led1,LOW);           //Eteindre led 1

}

if ( vald > 200 )                    //Si Oui Tourner le moteur 2 dans un sens (pour le sens contraire, inverser les états)

{

digitalWrite(motor2sens1, HIGH);

digitalWrite(motor2sens2, LOW);

digitalWrite(led2,HIGH);         //Allumer led2

}

else {

digitalWrite(motor2sens1, LOW);  //Si non arrêter le moteur 2

digitalWrite(motor2sens2, LOW);

digitalWrite(led2,LOW);           //Eteindre led 2

}

}